成都市建设工程质量标准化

监督管理规程

（2024版）

第一章 一般规定

第一条 为贯彻落实《质量强国建设纲要》精神，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》有关规定，按照住房和城乡建设部办公厅《关于开展工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点工作的通知》和《成都市建设工程质量监督管理实施细则》要求，提升建设工程质量监管领域信息化、数字化、标准化水平，规范建设工程质量监督行为，减少执法监管自由裁量权，结合我市实际制定本规程。

第二条 本规程根据相关法律、法规和现行标准规范，根据城乡建设领域绿色低碳高质量发展新要求，结合工程施工重点环节，总结我市建设工程监督经验以及建设工程常见质量问题，对单位（子单位）工程质量竣工验收、工程基础主体结构及重要使用功能的分部、分项、检验批验收制定了相应“核查表”（见附件1：各专业核查表）。“核查表”包含质量行为、工程资料、工程实体三方面内容。

第三条 建设单位办理施工许可时，应同步办理建设工程质量监督备案，提供以下资料（见附件2）：

（一）《成都市建设工程质量监督备案表》（附件2：ZJ-01-01）。

（二）《法定代表人授权书》（附件2：ZJ-01-02）、《五方主体项目负责人质量终身责任承诺书》（附件2：ZJ-01-03）、《五方主体项目负责人基本信息表》（附件2：ZJ-01-04）。

第四条 各级建设工程质量监督机构（以下简称“监督机构”）应按照本规程要求，依托“建筑（项目）全生命周期管理平台”（以下简称“管理平台”）开展质量监督工作。

第五条 监督机构应根据工程项目规模、类别、特点等，编制具有针对性的《建设工程质量监督工作计划》。

第六条 相关责任主体义务

各责任主体单位在执行现行标准规范的基础上，还应履行以下义务：

- 建设单位作为建设项目质量首要责任人，应对施工、监理单位开展的自检、复检工作以及填报的“核查表”内容进行审核，加强对工程项目的精准管控。

- 勘察、设计单位应按“核查表”内容要求落实自身主体责任。

- 施工单位在项目施工过程中，应对“核查表”内容实施情况开展自检自评工作。

- 监理单位在项目监理中应对“核查表”实施内容进行核查，并按《建设工程质量监督工作计划》的要求向管理平台报送信息。

- 各责任主体应通过管理平台，完成项目质量保证资料填报和竣工图上传。

- 第七条 监督模式

- 监督机构采用“现场+线上”相结合的方式，实行到位监督抽查和随机监督抽查。

（一）到位监督抽查是指监督机构按照工程责任主体告知的验收时间，安排监督人员对验收程序、质量行为、实体质量进行现场监督抽查。

抽查项：单位（子单位）工程质量竣工验收。

（二）随机监督抽查是指监督机构根据工程《建设工程质量监督工作计划》要求，开展不定期的现场、线上监督抽查。

抽查项：除工程质量竣工验收以外的其他检验批、分项、分部工程验收。

第八条 监督项目抽取原则

监督机构应依托管理平台，根据前一工作日报送“核查表”的工程项目总量，按不低于20%比例开展现场监督。

未被管理平台抽中现场监督的工程项目，监督机构应对各项目报送核查表中对应的质量保证资料开展线上抽查，每月不少于一次

第九条 监督人员派选原则

单位（子单位）工程质量竣工验收监督和重要施工节点监督，管理平台随机抽选监督人员开展现场质量监督抽查。建设工程日常现场监督抽查，按项目监督组方式开展。

第十条 监督内容抽取原则

监督机构依托管理平台推送核查表中“质量行为”、“质量保证资料”和“实体抽查”内容，按30%比例随机抽选且不少于两项。

第十一条 监督部位抽取原则

监督机构开展现场主体验收监督和竣工验收监督时，应按管理平台抽选的部位开展监督抽查。

第十二条 质量监督要求

（一）监督机构在监督抽查中发现责任主体填报“核查表”及相应工程资料与现场施工进度严重不符或填报内容不实的，应责令限期整改；责任主体拒不整改的，依法依规进行处理。

（二）开展现场实体质量监督抽查时，监督人员应按管理平台抽选的“实体抽查”内容选取三个不同点位检查，并附现场实体图片及文字性描述。

（三）对一个季度未报送核查表的项目，监督机构在管理平台开展不少于一次质量保证资料线上抽查。

（四）监督机构对每个项目开展实体抽测的同时还应对涉及重要使用功能的建筑材料开展不少于一次的监督抽查抽测。

第二章 工程施工质量监督

第一节 房屋建筑

第十三条 监督机构应加强对基槽（基桩）工程、地基与基础分部、减隔震工程安装第一检验批、主体结构分部验收、围护结构节能工程第一检验批等重要施工验收节点的监督工作。

第十四条 地基与基础分部、主体结构分部验收前，建设单位应委托检测机构进行结构实体检验；施工单位需对混凝土构件进行强度抽测，每层同一强度等级构件抽测比例不少于30%且不少于10个构件，每个构件不少于一个测区。

第十五条 工程质量竣工验收前，监督机构应按“核查表”抽查责任主体在管理平台填报对应的质量保证资料是否满足工程进度和验收要求。

第十六条 住宅工程竣工验收前，建设单位应组织相关责任主体开展分户验收工作，验收合格后应通知监督机构。监督机构应按相关规定对分户验收结果开展监督抽查抽测工作。

第十七条 工程完工后，总监理工程师应组织各责任主体单位相关人员进行预验收。监督机构应安排工程竣工前监督抽查，抽查责任主体的履职行为及实体质量。竣工前监督抽查所发现的质量问题整改完成后，建设单位方可组织各责任主体单位进行单位工程质量竣工验收。

第十八条 工程质量竣工验收阶段，建设单位应组织相关责任主体开展消防工程质量查验工作。监督机构应对责任主体消防工程质量查验工作情况进行抽查。

第十九条 工程质量竣工验收阶段，施工单位应编制归纳整理项目竣工图纸，由监理单位检查认可后，报建设单位复核由建设单位将竣工图纸上传管理平台。监督机构在竣工验收监督时应对责任主体竣工图纸上传行为进行抽查。

第二十条 建设单位收到施工单位提交的《竣工工程申请验收报告》后，应向监督机构提交《工程质量竣工验收告知单》（附件2：ZJ-01-05）和《工程质量竣工验收通知书》（附件2：ZJ-01-06）。

第二十一条 责任主体组织竣工验收时，监督机构应到现场对竣工验收程序、资料及实体质量进行抽查，并出具监督报告。

- 市政基础设施

第二十二条 监督机构应加强对基槽（桩孔）第一检验批、地基基础（桩基）、主体验收（含减隔震）、竣工验收（实体验收）等重要施工验收节点的监督工作。

第二十三条 地基与基础分部、主体结构分部验收前，建设单位应委托检测机构进行结构实体检验；施工单位需对混凝土构件进行强度抽测。

第二十四条 工程质量竣工验收前，监督机构应按“核查表”抽查责任主体在管理平台填报对应的质量保证资料是否满足工程进度和验收要求。

第二十五条 工程完工后，总监理工程师应组织各责任主体单位相关人员进行预验收。监督机构应安排工程竣工前监督巡查，抽查责任主体的履职行为及实体质量。竣工前监督抽查所发现的质量问题整改完成后，建设单位方可组织各责任主体单位进行单位工程质量竣工验收。

第二十六条 涉及管廊、隧道等类型的市政工程，工程质量竣工验收阶段，建设单位应组织相关责任主体开展消防工程质量查验工作。监督机构应对责任主体消防工程质量查验工作情况进行抽查。

第二十七条 工程质量竣工验收阶段，施工单位应编制归纳整理项目竣工图纸，由监理单位检查认可后，报建设单位复核，由建设单位将竣工图纸上传管理平台。监督机构在竣工验收监督时应对责任主体竣工图纸上传情况进行抽查。

第二十八条 建设单位收到施工单位提交的《竣工工程申请验收报告》后，应向监督机构提交《工程质量竣工验收告知单》（附件2：ZJ-01-05）和《工程质量竣工验收通知书》（附件2：ZJ-01-06）。

第二十九条 责任主体组织竣工验收时，监督机构应到现场对竣工验收程序、资料及实体质量进行抽查，并出具监督报告。

- 轨道交通工程

第三十条 监督机构应加强对基槽（桩孔）第一检验批，矿山法隧道工程初支、二衬防水及钢筋第一检验批，地下工程防水工程第一检验批，地基基础（桩基）、盾构区间百环、机电专业单系统调试、系统专业单系统调试、单位工程质量验收、项目工程验收、竣工验收等重要施工验收节点的监督工作。

第三十一条 车辆段、停车场、变电所等房屋建筑工程的质量监督，按本章第一节房屋建筑部分执行。桥梁、道路恢复工程除设计单位须审核明确净空限界外的其它质量监督，按本章第二节市政基础设施部分执行。

第三十二条 工程质量竣工验收阶段（项目工程验收阶段），建设单位应组织相关责任主体开展消防工程质量查验工作。监督机构应对责任主体开展消防工程质量查验工作情况进行抽查。

第三十三条 因工程规模较大，需要分阶段移交其他单位进行后续施工的，可由监理单位按照分部工程验收程序组织分阶段分部工程验收。涉及结构安全的，建设单位应在分阶段分部工程验收前委托检测机构进行结构实体检验，施工单位需对混凝土构件进行强度抽测。监督机构对分阶段分部工程验收进行现场监督抽查，并按“核查表”抽查责任主体在管理平台填报对应的质量保证资料是否满足工程进度和验收要求。

第三十四条 建设单位应根据相关标准规范的划分原则，集合施工范围、合同段、使用功能等实际情况，划分单位工程并组织单位工程验收。一个单位工程分为多个子单位工程分别验收时，子单位工程验收组织和程序应按照单位工程验收组织和程序进行。在完成最后一个子单位工程验收后，该单位工程完成验收。

第三十五条  建设单位应在投入试运行前按相关规定组织项目工程验收，在投入试运营前按相关规定组织竣工验收。竣工验收前，建设单位应将竣工图纸上传管理平台，监督机构对竣工图纸上传行为进行抽查。

第三十六条 监督机构参加项目工程验收和竣工验收，对验收的组织形式、验收人员资格、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。

第三章 附则

第三十七条 本规程2024年   月   日起执行，有效期 年。

第三十八条 本规程由成都市住房和城乡建设局负责管理，具体条文内容由成都市建设工程质量监督站负责解释，执行过程中将根据反馈的意见建议定期组织修订。

附件1 各专业核查表

房建项目

# 基槽（基桩）施工质量监督核查表

监督备案号：                   工程名称：

核查部位：

| 项目 |  | 序号 | 核查内容 |  |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 |  | 1 | 施工许可手续办理情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人是否到岗（场）参加验收；地勘、设计单位项目（专业）负责人是否到场参加验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 地基工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 施工组织设计、施工方案或专项施工方案审查审批情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 标养室设置情况 |  |  |  |  |  |
| 资料 | 通用 | 8 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 钢筋、预制桩等主要原材料及构配件的进场验收、复验情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 监理旁站计划、见证取样送检计划、见证取样送检台帐 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 勘察报告中钻孔深度情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 土壤氡浓度报告 |  |  |  |  |  |
|  | 天然地基 | 13 | 勘察报告提供的持力层承载力与设计要求的符合情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 槽底土质及持力层厚度与设计要求的符合情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 卵石地基的钎探记录（数量、深度、位置） |  |  |  |  |  |
|  | 桩基及复合地基 | 16 | 试桩记录，打桩执行书 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 检测方案及检测选点记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 桩身质量、承载力检测报告，机械成孔桩桩底沉渣检测报告 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 施工记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 桩端土质及持力层厚度与设计要求的符合情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 接桩焊缝探伤检测情况 |  |  |  |  |  |
| 实体质量 | 天然地基 | 22 | 勘察单位判定槽底土质与勘察报告的符合情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 软弱层或软弱下卧层处理情况 |  |  |  |  |  |
|  | 桩基及复合地基 | 24 | 桩长（孔深）、桩径、桩距、桩位及桩头嵌入承台高度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 增强体的截面尺寸、间距与设计要求的符合情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 勘察单位判定桩间土与勘察报告的符合情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 复合地基褥垫层厚度、成型质量等情况 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 28 | 其他： |  |  |  |  |  |
| 基本 情况 |  | 1、天然地基：设计采用 基础，持力层为： 土层，fak≥ kPa，勘察报告提供： 土层， kPa。 2、桩基：设计采用旋挖成孔混凝土灌注桩（人工挖孔桩）桩身直径 mm，桩端持力层为中密卵石（密实卵石、中风化泥岩）qpaa不小于 kPa,设计最短有效桩长 m，单桩竖向承载力设计（特征）值为 KN； 3、复合地基：设计采取（振冲、高压旋喷、CFG复地基、大直径素混凝土桩置换复合地基）要求处理后地基；fspk≥ kPa；Espk≥ MPa；桩间土承载力特征值： kPa，单桩承载力特征值： KN； |  |  |  |  |  |  |
| 监督意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 基础、主体分部（子分部）施工质量监督核查表

监督备案号：                   工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人，地勘、设计单位项目（专业）负责人到场参加验收情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 4 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋、混凝土、焊接材料等主要原材料、构配件进场验收、复验情况 |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊接工艺试验（评定）、机械连接型式检验报告及接头复试报告 |  |  |  |  |
|  | 7 | 商品混凝土出厂资料 |  |  |  |  |
|  | 8 | 混凝土抗渗性能检测报告 |  |  |  |  |
|  | 9 | 混凝土标养试件检测报告及强度评定情况 |  |  |  |  |
|  | 10 | 混凝土实体结构检验报告（包含混凝土、钢筋） |  |  |  |  |
|  | 11 | 混凝土同条件养护试件检测报告及强度评定情况 |  |  |  |  |
|  | 12 | 砂浆试块检测报告及强度评定情况 |  |  |  |  |
|  | 13 | 隔震装置和消能器的性能试验报告 |  |  |  |  |
|  | 14 | 隔震装置焊缝探伤检测报告 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 15* | 混凝土强度抽测（包括梁柱节点区域） |  |  |  |  |
|  | 16 | 混凝土构件开裂处理情况 |  |  |  |  |
|  | 17 | 混凝土露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等缺陷处理情况 |  |  |  |  |
|  | 18* | 砌体构造柱、边框、腰带、过梁设置情况 |  |  |  |  |
|  | 19* | 构造柱箍筋间距、弯钩角度、平直段长度、纵筋规格、数量及搭接长度 |  |  |  |  |
|  | 20* | 过梁支座、窗台压顶设置情况 |  |  |  |  |
|  | 21* | 砌体灰缝饱满度及拉结筋长度、间距等 |  |  |  |  |
|  | 22* | 现浇板压槽深度，楼梯梯板厚度 |  |  |  |  |
|  | 23* | 烟道壁厚、支撑情况 |  |  |  |  |
|  | 24* | 楼梯间和人流通道的填充墙面层加强层设置情况（应采用钢丝网砂浆面层加强） |  |  |  |  |
|  | 25* | 管道、电缆、通风管和设备的洞口补强措施设置情况 |  |  |  |  |
|  | 26* | 隔震装置和消能部件涂层、焊缝和连接节点的外观质量 |  |  |  |  |
|  | 27 | 隔震装置和消能部件设置部位的便于检查和替换措施设置情况 |  |  |  |  |
|  | 28 | 其他： |  |  |  |  |
| 监督意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 抗浮锚杆施工质量监督核查表

监督备案号：                   工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 抗浮锚杆工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 2 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 4 | 主要原材料、构配件等材料进场验收、复验情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 施工记录 |  |  |  |  |
|  | 6 | 基本试验检测、验收试验检测报告 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 7* | 锚杆钢筋的规格、型号及数量 |  |  |  |  |
|  | 8* | 锚杆间距、平面布置、锚固体直径情况 |  |  |  |  |
|  | 9 | 其他 |  |  |  |  |
| 监督意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 地下室防水工程施工质量监督核查表

监督备案号：                   工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 防水工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 2 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 4 | 主要材料进场验收、复验情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 6* | 防水卷材铺设方式搭接宽度和搭接质量情况 |  |  |  |  |
|  | 7* | 防水层厚度 |  |  |  |  |
|  | 8 | 防水混凝土结构的变形缝、后浇带、穿墙管等的设置和构造情况。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 防水砂浆、涂料防水、卷材防水层表观质量（基层粘结牢固，表面平整、涂刷均匀、无渗漏积水） |  |  |  |  |
|  | 10 | 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料与设计要求的符合情况 |  |  |  |  |
|  | 11* | 卷材防水层、涂料防水层在转角处、穿墙管、变形缝等细部防水措施设置情况 |  |  |  |  |
|  | 12 | 其他 |  |  |  |  |
| 监督意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 屋面防水工程施工质量监督核查表

监督备案号：                   工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 防水工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 2 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 4 | 主要材料进场验收、复验情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况（全部表格统一） |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 6* | 防水卷材铺设方式搭接宽度和搭接质量情况 |  |  |  |  |
|  | 7* | 防水层厚度 |  |  |  |  |
|  | 8 | 卷材防水层、涂膜防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，与设计要求符合情况 |  |  |  |  |
|  | 9 | 密封材料表观质量（密实、连续、饱满、粘接牢固、无气泡开裂脱落） |  |  |  |  |
|  | 10 | 卷材防水层、涂膜防水层表观质量（基层粘结牢固，表面平整、涂刷均匀、无渗漏积水） |  |  |  |  |
|  | 11* | 屋面楼地面的排水坡度、坡向 |  |  |  |  |
|  | 12 | 其他 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 施工单位：（签字） 年 月 日 |
| 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 外墙防水工程施工质量监督核查表

监督备案号：                   工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 防水工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 2 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 4 | 主要材料进场验收、复验情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况（全部表格统一） |  |  |  |  |
|  | 6 | 雨后或现场淋水检验记录 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 7 | 防水砂浆、涂膜防水层表观质量（基层粘结牢固，表面平整、涂刷均匀） |  |  |  |  |
|  | 8 | 砂浆防水层、涂膜防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件等部位的做法与设计要求的符合情况 |  |  |  |  |
|  | 9 | 其他 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 施工单位：（签字） 年 月 日 |
| 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 室内防水工程施工质量监督核查表

监督备案号：                   工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 防水工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 2 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 4 | 主要材料进场验收、复验情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况（全部表格统一） |  |  |  |  |
|  | 6 | 卫生间等用水房间蓄水试验记录 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 7* | 防水卷材铺设方式搭接宽度和搭接质量情况 |  |  |  |  |
|  | 8* | 防水层厚度 |  |  |  |  |
|  | 9 | 防水砂浆、涂料防水层表观质量（基层粘结牢固，表面平整、涂刷均匀） |  |  |  |  |
|  | 10* | 阴阳角、穿墙管等细部防水措施设置情况 |  |  |  |  |
|  | 11* | 雨蓬、阳台、室外挑板等部位地漏、防水设置情况 |  |  |  |  |
|  | 12* | 有防水要求的房间楼地面的排水坡度、坡向 |  |  |  |  |
|  | 13* | 淋浴区、盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度 |  |  |  |  |
|  | 14 | 其他 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 施工单位：（签字） 年 月 日 |
| 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 钢筋工程施工质量监督核查表

监督备案号：                      工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 4 | 钢筋进场验收和复验情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 试焊及焊接工艺评定 |  |  |  |  |
|  | 6 | 机械连接型式检验报告 |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋连接现场抽样检测报告 |  |  |  |  |
|  | 8 | 预应力筋、锚具、夹具、连接器、金属（塑料）波纹管道进场验收和复验情况 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 9* | 钢筋的规格、型号、数量及间距 |  |  |  |  |
|  | 10* | 悬挑等构件锚固长度 |  |  |  |  |
|  | 11* | 钢筋的接头位置、接头观感质量 |  |  |  |  |
|  | 12* | 钢筋起弯点位置 |  |  |  |  |
|  | 13* | 箍筋弯钩角度及平直段长度 |  |  |  |  |
|  | 14* | 梁柱核心区节点（纵筋位置、间距、箍筋间距、锚固长度、焊接质量） |  |  |  |  |
|  | 15* | 梁板柱保护层控制情况 |  |  |  |  |
|  | 16* | 预埋件中心位置 |  |  |  |  |
|  | 17* | 预留孔洞加强措施（补强钢筋规格、位置、数量、锚固长度） |  |  |  |  |
|  | 18* | 预应力筋的数量，反弯点的位置 |  |  |  |  |
|  | 19 | 其他 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 施工单位：（签字） 年 月 日 |
| 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 墙体节能工程施工质量监督核查表

监督备案号：             工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 专项施工方案审查审批情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 墙体节能工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 3 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 相关责任主体责任人到场情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 6 | 保温材料、网格布、锚钉等主要材料进场验收及复验情况（保温隔热材料的导热系数和热阻、密度、压缩强度或抗压强度、燃烧性能等） |  |  |  |  |
|  | 7 | 外墙外保温系统的型式检验报告 |  |  |  |  |
|  | 8 | 保温板材与基层的拉伸粘结强度报告 |  |  |  |  |
|  | 9 | 样板验收记录 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 10* | 保温板材粘贴情况（粘贴面积比，所有门、窗、洞的拐角处不允许有拼接缝、所有阴阳角拐角处必须采用错缝粘贴等） |  |  |  |  |
|  | 11* | 锚固件（挂件）数量、位置、锚固深度，托架设置情况 |  |  |  |  |
|  | 12* | 阳角、门窗洞口及不同材料基体交接处等特殊部位的加强措施（洞口周边增强网四角处45°补贴，保温板及增强网洞口内翻边等） |  |  |  |  |
|  | 13* | 保温层厚度，抗裂砂浆厚度，保温装饰一体板嵌缝情况 |  |  |  |  |
|  | 14 | 其他 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 施工单位：（签字） 年 月 日 |
| 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 幕墙工程施工质量监督核查表

监督备案号：                工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 幕墙工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工组织设计和施工方案审查审批情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 相关责任主体责任人到场情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 6 | 主要原材料（型材、板材、面层材料、结构密封胶等）进场验收及复验情况（天然石材的弯曲强度不应小于8.0MPa等） |  |  |  |  |
|  | 7 | 超限幕墙专家论证报告 |  |  |  |  |
|  | 8 | 后置锚栓拉拔试验报告，焊缝外观质量检查记录、探伤检测报告 |  |  |  |  |
|  | 9 | 幕墙四性（水密性、气密性、抗风压性、平面内变形性）检测报告 |  |  |  |  |
|  | 10 | 支撑幕墙的构件混凝土设计强度（不低于C30） |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 11* | 立柱、横梁、转接件、埋件、锚栓等材料的规格、型号及数量 |  |  |  |  |
|  | 12 | 幕墙支撑直接设置于强度等级C30以上的混凝土上 |  |  |  |  |
| 、 | 13* | 受力支座的数量、开孔方式 |  |  |  |  |
|  | 14* | 滑动支座变形措施，伸缩节的间隙 |  |  |  |  |
|  | 15* | 焊缝外观质量（未焊满、根部收缩、咬边、接头不良、表面气孔、表面夹渣等） |  |  |  |  |
|  | 16 | 不同金属接触面的绝缘处理 |  |  |  |  |
|  | 17 | 其他 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 施工单位：（签字） 年 月 日 |
| 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 钢结构工程施工质量监督核查表

监督备案号：              工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  |  | 核查发现问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 钢结构工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工组织设计和施工方案审查审批情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 相关责任主体责任人到场情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 6 | 钢板、型材、管材等主要材料及构配件进场验收及复验情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢构件、高强螺栓等材料的规格、型号与设计文件符合情况 |  |  |  |  |
|  | 8 | 高强螺栓连接面抗滑移系数、扭矩系数试验报告 |  |  |  |  |
|  | 9 | 焊接工艺评定 |  |  |  |  |
|  | 10 | 高强螺栓的施拧记录 |  |  |  |  |
|  | 11 | 钢结构工程焊缝外观质量检查记录 |  |  |  |  |
|  | 12 | 焊缝探伤检测报告 |  |  |  |  |
|  | 13 | 焊接材料烘焙记录 |  |  |  |  |
|  | 14 | 钢结构防火、防锈、防腐涂装厚度检测报告 |  |  |  |  |
|  | 15 | 钢构件加工厂的资料（原材料复验报告、焊接工艺评定、探伤报告、构件合格证等） |  |  |  |  |
|  | 16 | 网架结构挠度检测报告 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 17* | 连接节点按图施工情况 |  |  |  |  |
|  | 18* | 钢构件、高强螺栓等材料的规格、型号及数量 |  |  |  |  |
|  | 19* | 焊缝外观质量（未焊满、根部收缩、咬边、接头不良、表面气孔、表面夹渣等） |  |  |  |  |
|  | 20 | 隅撑设置情况 |  |  |  |  |
|  | 21 | 加劲肋板厚度、数量、位置等 |  |  |  |  |
|  | 22 | 其他 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  | 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |
| 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 内装饰工程施工质量监督核查表

监督备案号：              工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 内装饰工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工组织设计和施工方案审查审批情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 5 | 成品房施工样板验收记录 |  |  |  |  |
|  | 6 | 主要材料及构配件进场验收及复验情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 室内用花岗石和瓷质饰面砖的含放射性指标的相关报告 |  |  |  |  |
|  | 8 | 墙板（硅钙板）、吊顶等室内装饰材料的燃烧性能指标 |  |  |  |  |
|  | 9 | 室内装饰材料（木材、涂料、胶粘剂等）有毒物质释放量指标 |  |  |  |  |
|  | 10 | 后置埋件的现场拉拔试验报告 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 11* | 吊杆和龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式等 |  |  |  |  |
|  | 12* | 吊顶面层外观质量（翘曲、裂纹、缺损等） |  |  |  |  |
|  | 13* | 室内干挂龙骨规格、安装间距及连接方式等 |  |  |  |  |
|  | 14* | 墙地砖、木地板及石材铺贴质量（空鼓、开裂等） |  |  |  |  |
|  | 15* | 木作防火涂料涂刷情况 |  |  |  |  |
|  | 16* | 裱糊拼接质量（横平竖直、粘贴牢固、无空鼓翘边等） |  |  |  |  |
|  | 17 | 其他 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 施工单位：（签字） 年 月 日 |
| 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 外墙饰面砖工程施工质量监督核查表

监督备案号：              工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 超过24米，使用外保温建筑外墙饰面砖的专家论证及保险购买情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 2 | 样板验收记录 |  |  |  |  |
|  | 3 | 主要原材料进场验收及复验情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 粘结剂应采用水泥基粘结材料，不得采用有机物为主的粘结材料 |  |  |  |  |
|  | 5 | 外墙饰面砖吸水率检测报告、外墙饰面砖粘贴工程饰面砖粘结强度检验报告 |  |  |  |  |
|  | 6 | 外墙饰面砖施工前粘贴样板粘结强度检验报告 |  |  |  |  |
|  | 7 | 外墙饰面砖粘贴的伸缩缝位置、接缝和凹凸处（防水、排水）的墙面构造设计大样图 |  |  |  |  |
|  | 8 | 检验批及隐蔽资料 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 9 | 外墙饰面砖的规格、颜色、图案和粘贴方式等 |  |  |  |  |
|  | 10* | 伸缩缝与设计要求相符情况 |  |  |  |  |
|  | 11* | 外墙饰面砖接缝、阴阳角、非整砖使用部位等与设计相符情况 |  |  |  |  |
|  | 12* | 外墙面砖防脱落措施落实情况 |  |  |  |  |
|  | 13 | 其他 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 施工单位：（签字） 年 月 日 |
| 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 装配式混凝土工程监督核查表

监督备案号：                    工程名称：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 设计单位对深化加工图纸确认情况（出具确认意见书） |  |  |  |  |
|  | 2 | 样板段施工及验收制度落实情况（首层或首个代表性施工段试安装验收） |  |  |  |  |
|  | 3 | 装配式混凝土施工组织设计及专项施工方案审查审批情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 装配式混凝土建筑监理规划、监理实施细则编制情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 施工单位对灌浆施工操作人员职业技能培训情况、灌浆施工操作人员考核及合格证书取得情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 6 | 预制构件进场验收记录、预制构件出厂合格证明文件及构件标识（质量证明文件包括产品合格证书、混凝土强度检验报告及其他重要检验报告等） |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制构件结构性能检验报告 |  |  |  |  |
|  | 8 | 生产企业提供的灌浆套筒连接的型式检验报告及适配灌浆料的性能复检报告 |  |  |  |  |
|  | 9 | 灌浆套筒、灌浆料等材料的进场验收及复验情况 |  |  |  |  |
|  | 10 | 接头工艺检验和现场平行加工试件性能检验报告 |  |  |  |  |
|  | 11 | 外挂墙板接缝处的防水性能(现场淋水试验) |  |  |  |  |
|  | 12 | 灌浆料强度试验报告及评定 |  |  |  |  |
|  | 13 | 剪力墙底部接缝坐浆砂浆强度试验报告及评定 |  |  |  |  |
|  | 14 | 连接节点及套筒灌浆施工过程举牌验收影像资料 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 15 | 构件规格型号及连接方式（叠合板、楼梯、外挂墙板、预制剪力墙等） |  |  |  |  |
|  | 16 | 预制构件与现浇混凝土连接情况 |  |  |  |  |
|  | 17 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题（文字描述）： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 房屋建筑工程（土建）竣工前监督核查表

监督备案号：                    工程名称：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 相关责任主体到场情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 各方责任主体对分项及分部工程验收情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 住宅工程分户验收开展情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 4 | 住宅工程分户验收资料 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 5 | 无障碍通道宽度、坡度，栏杆扶手高度及稳固性等 |  |  |  |  |
|  | 6 | 楼梯净宽、扶手高度及稳固性等 |  |  |  |  |
|  | 7 | 开裂、空鼓等质量缺陷处理情况 |  |  |  |  |
|  | 8 | 地下室、外墙、屋面及厨卫间等渗漏处理情况 |  |  |  |  |
|  | 9 | 屋面女儿墙高度 |  |  |  |  |
|  | 10 | 屋面保护层分隔缝、排水坡向、排水口设置、出屋面挡水坎高度、雨棚、屋面透气管、厨卫烟道排气口高度、屋面爬梯高度及变形缝措施等 |  |  |  |  |
|  | 11 | 通道、楼梯间、楼梯平台、电梯前室等部位净宽（高）尺寸 |  |  |  |  |
|  | 12 | 门窗类型、开启方向等 |  |  |  |  |
|  | 13 | 安全玻璃使用情况 |  |  |  |  |
|  | 14 | 临空栏板、栏杆高度、防攀爬措施、垂直杆件净距及稳固性等 |  |  |  |  |
|  | 15 | 临空平台栏板、栏杆离楼面0.1m内不应留空 |  |  |  |  |
|  | 16 | 推拉门、窗安全限位装置设置情况 |  |  |  |  |
|  | 17 | 阳台、厨卫间位置是否按设计要求采取防排水措施，地面排水坡度、坡向、与相邻房间的楼面高差等 |  |  |  |  |
|  | 18 | 墙面、顶棚、地坪等表面平整度或阴阳角顺直等情况 |  |  |  |  |
|  | 19 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题（文字描述）： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 竣工验收监督核查表（房屋建筑）

监督备案号：                 工程名称：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 为 | 1 | 竣工验收组织程序合法性（建设单位组织五方责任主体验收） |  |  |  |  |
|  | 2 | 建设、施工、监理、勘察、设计单位项目负责人到场情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 成都市住建局“一张图”管理落实情况（数字化竣工图上传情况） |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工完成设计文件内容情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 5 | 住宅工程分户验收资料签字情况 |  |  |  |  |
|  | 6 | 工程竣工铭牌及住宅质量投诉受理公告牌设置情况 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 7 | 外墙渗漏问题处理情况 |  |  |  |  |
|  | 8 | 地下室开裂、渗漏问题处理情况 |  |  |  |  |
|  | 9 | 天棚、地坪及墙面开裂问题处理情况 |  |  |  |  |
|  | 10 | 管道、管件及接头渗漏问题处理情况 |  |  |  |  |
|  | 11 | 道路、排水、围墙等房屋建筑附属设施工程完成情况 |  |  |  |  |
|  | 12 | 竣工验收前巡查发现的问题处理情况 |  |  |  |  |
|  | 13 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题（文字描述）： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 房屋建筑工程消防施工质量监督核查表（主体阶段）

监督备案号：           工程名称：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 现场所用施工图纸经消防设计审查合格（特殊建设工程）或备案（其它建设工程）情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 相关责任主体负责人到场情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 4 | 钢结构防火涂料型式检验报告、防火涂料涂层厚度自检记录 |  |  |  |  |
|  | 5 | 消防水池容积自检资料 |  |  |  |  |
|  | 6 | 轻质隔墙耐火极限证明材料 |  |  |  |  |
|  | 7 | 消防电气线管配管隐蔽资料 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 9 | 建筑防火间距 |  |  |  |  |
|  | 10* | 疏散走道宽度 |  |  |  |  |
|  | 11* | 疏散楼梯宽度 |  |  |  |  |
|  | 12* | 窗槛墙、窗间墙宽度 |  |  |  |  |
|  | 13* | 消防电梯前室尺寸 |  |  |  |  |
|  | 14* | 疏散门、入户门门洞宽度 |  |  |  |  |
|  | 15* | 疏散楼梯首层直通室外情况 |  |  |  |  |
|  | 16* | 地下汽车库各防火分区的安全出口数量及宽度 |  |  |  |  |
|  | 17* | 防火分区、避难层的避难区及设备区的防火分隔设置情况，安全出口数量及宽度 |  |  |  |  |
|  | 18 | 消防控制室、消防水泵房等设备用房的设置位置、防淹措施 |  |  |  |  |
|  | 19* | 自然排烟窗洞口尺寸 |  |  |  |  |
|  | 20* | 消防电气线管材质、管径、连接方式 |  |  |  |  |
|  | 21 | 其他（文字描述）： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 房屋建筑工程消防施工质量监督核查表（装饰阶段）

监督备案号：           工程名称：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 消防专业分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计变更手续按“一图到底”系统要求实施情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体负责人到场情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 4 | 装修材料汇总表及相应燃烧性能报告 |  |  |  |  |
|  | 5 | B1、B2级装修材料见证取样送检情况 |  |  |  |  |
|  | 6 | 保温材料燃烧性能报告及见证取样送检情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 防火卷帘、防火门、防火窗、防火玻璃材质证明文件 |  |  |  |  |
|  | 8 | 消火栓、喷淋等消防水系统管材、阀件材质证明文件 |  |  |  |  |
|  | 9 | 防（排）烟风管、阀件材质证明文件 |  |  |  |  |
|  | 10 | 钢结构防火涂料型式检验报告、防火涂料涂层厚度自检记录 |  |  |  |  |
|  | 11 | 墙面、顶棚装修隐蔽工程验收记录及影像记录 |  |  |  |  |
|  | 12 | 消防电气管线材质证明文件 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 13* | 楼梯间首层疏散门及疏散外门、直通室外的安全出口宽度 |  |  |  |  |
|  | 14* | 疏散走道、疏散楼梯、安全出口、疏散门净宽 |  |  |  |  |
|  | 15* | 有耐火极限要求的轻质隔墙按图施工情况 |  |  |  |  |
|  | 16* | 窗槛墙、窗间墙宽度 |  |  |  |  |
|  | 17* | 有耐火极限要求的门、窗、玻璃按图施工情况 |  |  |  |  |
|  | 18* | 首层安全出口处幕墙预留门洞宽度 |  |  |  |  |
|  | 19* | 消防水泵设备流量、扬程 |  |  |  |  |
|  | 20* | 消防设备配电线路、报警及联动系统线路防火性能 |  |  |  |  |
|  | 21* | 消火栓、喷淋等消防水系统管道、阀件的材质、管径、连接方式 |  |  |  |  |
|  | 22* | 风管的制作、连接、安装情况 |  |  |  |  |
|  | 23* | 风管防火保护措施 |  |  |  |  |
|  | 24* | 消防线路敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 25 | 其他（文字描述）： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 房屋建筑工程消防质量施工监督核查表（竣工前阶段）

监督备案号：           工程名称：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 消防竣工图按“一图到底”系统要求编制完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计变更手续按“一图到底”系统要求实施情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人，设计单位项目（专业）负责人到场情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 4 | 防火卷帘、防火门、防火窗、防火玻璃材质证明文件 |  |  |  |  |
|  | 5 | 火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、消防广播、声光报警器、应急疏散灯具等材质证明文件 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 6* | 楼梯间首层疏散门及疏散外门、直通室外的安全出口宽度 |  |  |  |  |
|  | 7* | 疏散走道、疏散楼梯、安全出口、疏散门净宽 |  |  |  |  |
|  | 8* | 有耐火极限要求的轻质隔墙按图施工情况 |  |  |  |  |
|  | 9* | 有耐火极限要求的门、窗、玻璃按图施工情况 |  |  |  |  |
|  | 10* | 消防水泵设备流量、扬程 |  |  |  |  |
|  | 11* | 消防设备配电线路、报警及联动系统线路防火性能 |  |  |  |  |
|  | 12* | 玻璃幕墙与楼板、隔墙处的缝隙采用不燃材料填充密实 |  |  |  |  |
|  | 13* | 避难层外窗采用防火窗且可开启 |  |  |  |  |
|  | 14* | 救援窗设置情况（数量、位置、材质、净尺寸） |  |  |  |  |
|  | 15* | 地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔措施 |  |  |  |  |
|  | 16* | 防火门启闭灵活，关闭严密，附件（闭门器、释放器、顺序器、监视器）齐全，门框灌浆饱满 |  |  |  |  |
|  | 17* | 消防电梯井及机房的防火分隔措施，轿厢装饰材料燃烧性能等级为A级 |  |  |  |  |
|  | 18* | 消火栓、喷淋等消防水系统管道、阀件的材质、管径、连接方式 |  |  |  |  |
|  | 19* | 消防水泵满足自灌式吸水要求 |  |  |  |  |
|  | 20* | 水泵接合器和室外消火栓的数量、位置 |  |  |  |  |
|  | 21 | 消防水池取水口位置及取水高度 |  |  |  |  |
|  | 22* | 风管的制作、连接、安装情况 |  |  |  |  |
|  | 23* | 风管防火保护措施 |  |  |  |  |
|  | 24* | 挡烟垂壁设置位置、高度 |  |  |  |  |
|  | 25* | 高位排烟窗设置手动开启装置 |  |  |  |  |
|  | 26* | 消防设备配电箱内元器件选型及设置情况 |  |  |  |  |
|  | 27* | 消防线路敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 28 | 消防车道的净宽、净高、转弯半径、回车场尺寸 |  |  |  |  |
|  | 30 | 建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内的裙房进深尺寸 |  |  |  |  |
|  | 31 | 建筑物正对消防车登高操作场地范围内设置直通楼梯间的入口 |  |  |  |  |
|  | 32 | 消防车登高操作场地范围内影响登高救援的障碍物情况 |  |  |  |  |
|  | 33 | 消防车登高操作场地尺寸 |  |  |  |  |
|  | 34 | 其他（文字描述）： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 市政（隧道及管廊）工程消防施工质量监督核查表
（装饰阶段）

监督备案号：           工程名称：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 现场所用施工图纸经消防设计审查合格（特殊建设工程）或备案（其它建设工程）情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 消防专业分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 3 | 设计变更手续取得情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 相关责任主体负责人到场情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 5 | 装修材料汇总表及相应燃烧性能报告 |  |  |  |  |
|  | 6 | B1、B2级装修材料见证取样送检情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 防火卷帘、防火门、防火窗、防火玻璃材质证明文件 |  |  |  |  |
|  | 8 | 消火栓、喷淋等消防水系统管材、阀件材质证明文件 |  |  |  |  |
|  | 9 | 防（排）烟风管、阀件材质证明文件 |  |  |  |  |
|  | 10 | 墙面、顶棚装修隐蔽工程验收记录及影像记录 |  |  |  |  |
|  | 11 | 消防电气管线材质证明文件 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 12* | 疏散走道、疏散楼梯、安全出口、疏散门净宽 |  |  |  |  |
|  | 13* | 有耐火极限要求的隔墙按图施工情况 |  |  |  |  |
|  | 14* | 有耐火极限要求的门、窗、玻璃按图施工情况 |  |  |  |  |
|  | 15* | 防火门启闭灵活，关闭严密，附件（闭门器、释放器、顺序器、监视器）齐全，门框灌浆饱满 |  |  |  |  |
|  | 16* | 消防水泵设备流量、扬程 |  |  |  |  |
|  | 17* | 消防设备配电线路、报警及联动系统线路防火性能 |  |  |  |  |
|  | 18* | 消火栓、喷淋等消防水系统管道、阀件的材质、管径、连接方式 |  |  |  |  |
|  | 19* | 风管的制作、连接、安装情况 |  |  |  |  |
|  | 20* | 风管防火保护措施 |  |  |  |  |
|  | 21* | 消防线路敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 22 | 其他（文字描述） |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 市政（隧道及管廊）工程消防施工质量监督核查表
（竣工前阶段）

监督备案号：           工程名称：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 消防竣工图编制完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计变更手续取得情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人，设计单位项目（专业）负责人到场情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 4 | 防火卷帘、防火门、防火窗、防火玻璃材质证明文件 |  |  |  |  |
|  | 5 | 火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、消防广播、声光报警器、应急疏散灯具等材质证明文件 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 6* | 疏散走道、疏散楼梯、安全出口、疏散门净宽 |  |  |  |  |
|  | 7* | 有耐火极限要求的隔墙按图施工情况 |  |  |  |  |
|  | 8* | 有耐火极限要求的门、窗、玻璃按图施工情况 |  |  |  |  |
|  | 9* | 防火门启闭灵活，关闭严密，附件（闭门器、释放器、顺序器、监视器）齐全，门框灌浆饱满 |  |  |  |  |
|  | 10* | 消防水泵设备流量、扬程 |  |  |  |  |
|  | 11* | 消防设备配电线路、报警及联动系统线路防火性能 |  |  |  |  |
|  | 12* | 防火门启闭灵活，关闭严密，附件（闭门器、释放器、顺序器、监视器）齐全，门框灌浆饱满 |  |  |  |  |
|  | 13* | 消火栓、喷淋等消防水系统管道、阀件的材质、管径、连接方式 |  |  |  |  |
|  | 14* | 消防水泵满足自灌式吸水要求 |  |  |  |  |
|  | 15* | 风管的制作、连接、安装情况 |  |  |  |  |
|  | 16* | 风管防火保护措施 |  |  |  |  |
|  | 17* | 消防设备配电箱内元器件选型及设置情况 |  |  |  |  |
|  | 18* | 消防线路敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 19 | 其他（文字描述） |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 轨道交通工程（车站及区间）消防施工质量监督核查表
（装饰阶段）

监督备案号：           工程名称：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 现场所用施工图纸经消防设计审查合格（特殊建设工程）或备案（其它建设工程）情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 消防专业分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 3 | 设计变更手续取得情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 相关责任主体负责人到场情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 5 | 装修材料汇总表及相应燃烧性能报告 |  |  |  |  |
|  | 6 | B1、B2级装修材料见证取样送检情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 保温材料燃烧性能报告及见证取样送检情况 |  |  |  |  |
|  | 8 | 防火卷帘、防火门、防火窗、防火玻璃材质证明文件 |  |  |  |  |
|  | 9 | 消火栓、喷淋等消防水系统管材、阀件材质证明文件 |  |  |  |  |
|  | 10 | 钢结构防火涂料型式检验报告、防火涂料涂层厚度自检记录 |  |  |  |  |
|  | 11 | 墙面、顶棚装修隐蔽工程验收记录及影像记录 |  |  |  |  |
|  | 12 | 消防电气管线材质证明文件 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 13 | 建筑防火间距 |  |  |  |  |
|  | 14* | 与商业等非地铁功能场所的防火分隔情况 |  |  |  |  |
|  | 15* | 换乘车站换乘通道和换乘梯的防火分隔情况 |  |  |  |  |
|  | 16* | 疏散走道、疏散楼梯、安全出口、疏散门净宽 |  |  |  |  |
|  | 17* | 直通室外安全出口设置数量、间距 |  |  |  |  |
|  | 18 | 消防专用通道设置情况 |  |  |  |  |
|  | 19* | 消防水泵设备流量、扬程 |  |  |  |  |
|  | 20* | 消防设备配电线路、报警及联动系统线路防火性能 |  |  |  |  |
|  | 21* | 消火栓、喷淋等消防水系统管道、阀件的材质、管径、连接方式 |  |  |  |  |
|  | 22* | 风管的制作、连接、安装情况 |  |  |  |  |
|  | 23* | 风管防火保护措施 |  |  |  |  |
|  | 24* | 消防线路敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 25 | 其他（文字描述） |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 轨道交通工程（车站及区间）消防施工质量监督核查表
（竣工前阶段）

监督备案号：           工程名称：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 消防竣工图编制完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计变更手续取得情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人，设计单位项目（专业）负责人到场情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 4 | 防火卷帘、防火门、防火窗、防火玻璃材质证明文件 |  |  |  |  |
|  | 5 | 火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、消防广播、声光报警器、应急疏散灯具等材质证明文件 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 6* | 直通室外安全出口设置数量、间距 |  |  |  |  |
|  | 7* | 与商业等非地铁功能场所的防火分隔情况 |  |  |  |  |
|  | 8* | 换乘车站换乘通道和换乘梯的防火分隔情况 |  |  |  |  |
|  | 9* | 疏散走道、疏散楼梯、安全出口、疏散门净宽 |  |  |  |  |
|  | 10 | 消防专用通道设置情况 |  |  |  |  |
|  | 11* | 有耐火极限要求的轻质隔墙按图施工情况 |  |  |  |  |
|  | 12* | 玻璃幕墙与楼板、隔墙处的缝隙采用不燃材料填充密实 |  |  |  |  |
|  | 13* | 救援窗设置情况（数量、位置、材质、净尺寸） |  |  |  |  |
|  | 14* | 防火门启闭灵活，关闭严密，附件（闭门器、释放器、顺序器、监视器）齐全，门框灌浆饱满 |  |  |  |  |
|  | 15* | 消防电梯井及机房的防火分隔措施，轿厢装饰材料燃烧性能等级为A级 |  |  |  |  |
|  | 16* | 消防水泵设备流量、扬程 |  |  |  |  |
|  | 17* | 消防设备配电线路、报警及联动系统线路防火性能 |  |  |  |  |
|  | 18* | 消火栓、喷淋等消防水系统管道、阀件的材质、管径、连接方式 |  |  |  |  |
|  | 19* | 消防水泵满足自灌式吸水要求 |  |  |  |  |
|  | 20* | 风管的制作、连接、安装情况 |  |  |  |  |
|  | 21* | 风管防火保护措施 |  |  |  |  |
|  | 22* | 高位排烟窗设置现场手动执行装置 |  |  |  |  |
|  | 23* | 消防线路敷设方式 |  |  |  |  |
|  | 24* | 水泵接合器和室外消火栓的数量、位置 |  |  |  |  |
|  | 25* | 消防水池取水口位置及取水高度 |  |  |  |  |
|  | 26 | 消防车道的净宽、净高、转弯半径、回车场尺寸 |  |  |  |  |
|  | 27 | 其他（文字描述） |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 安装工程装饰阶段核查用表（竣工前）

监督备案号：           工程名称：               核查部位：

| 项目 |  | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 |  | 1 | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人，设计单位项目（专业）负责人到场参加验收情况 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 安装工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 |  | 4 | 电线电缆，暖通空调涉及的保温材料，成品住宅PVC线管和PPR管、洁具；灯具等主要原材料、构配件等材料进场验收、复验情况（从全生命周期平台关联材料系统、关联检测子系统） |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 建 筑 电 气 | 5 | 屋面防雷措施按图施工、搭接倍数情况 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 重要电气设备间、控制室给排水管道穿越情况 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 电气配管接头、桥架接地、跨接措施情况 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 线管材质选用情况 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 金属软管连接件使用、配管长度情况 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 户内开关插座位置、数量设置情况； |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 1.8米以下插座选用安全性情况 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 插座接地线、零线接头不应串联 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 住宅户内配电箱进线开关应选用能够同时切断相线和中性线的保护开关； |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 自恢复式过、欠电压保护装置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 充电桩设置（预留）情况 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 光伏设备设置数量、位置 |  |  |  |  |
|  | 给 排 水 | 17 | 首层排水管道设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 给、排水点位定位情况； |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 地漏严禁使用钟罩式地漏；各排水点位水封深度不应小于5cm。 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 卫生间冲洗阀后空气隔断措施设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 生活给水管敷设于闷顶内时，采取保冷防结露措施 |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 起居室不应有排水管道穿越 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 预留卫生洁具、设备安装位置应满足后期安装及使用功能要求 |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 地暖管道排布间距、保温措施、分水器设置 |  |  |  |  |
|  | 通风空调 | 25 | 厨房烟道开孔应朝向炉具安装方向；设置防火止回阀设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 密闭卫生间通风排气措施设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 商业油烟道及设备设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 预留空调外机位应满足通风换气要求 |  |  |  |  |
|  | 通用问题 | 29 | 各类管道、桥架过变形缝是否设置补偿措施 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 减隔震工程质量监督核查表

监督备案号：                    工程名称：             
核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 现场施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 专项施工组织设计或施工技术方案审查审批情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 4 | 支座和阻尼器等减隔震材料质量证明文件、进场检验及复验情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 在支座相邻上部结构施工过程中，应定期观测支座竖向变形，并应保留相应记录 |  |  |  |  |
|  | 6 | 支墩混凝土强度试验报告及评定 |  |  |  |  |
|  | 7 | 检验批验收记录及隐蔽验收记录 |  |  |  |  |
|  | 8 | 支墩砼浇筑成型质量 |  |  |  |  |
|  | 9 | 支座、阻尼器的型号、数量、安装位置应符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 10 | 阻尼器安装连接部位的焊缝质量应满足设计要求，并应进行见证检验（资料还是实体） |  |  |  |  |
|  | 11 | 阻尼器采用销栓或球铰连接时，其间隙应满足设计要求（资料还是实体） |  |  |  |  |
|  | 12 | 阻尼器的高强螺栓连接专项检验，检测报告应符合要求 |  |  |  |  |
|  | 13 | 支座连接件尺寸偏差：平面尺寸、厚度、螺栓孔位置、地脚螺栓外径和长度、支座连接板平整度等是否符合要求 |  |  |  |  |
|  | 14 | 支座安装后，支座应与下支墩顶面的连接板密贴 |  |  |  |  |
|  | 15 | 连接件安装质量（平面位置、标高和水平度） |  |  |  |  |
|  | 16 | 支座安装质量（平面位置、顶面标高、顶面水平度） |  |  |  |  |
|  | 17 | 隔震缝设置情况：水平隔震缝的高度、竖向隔震缝的宽度应满足设计及规范要求； |  |  |  |  |
|  | 18 | 穿越隔震层的设备配管、配线等采用柔性连接情况。 |  |  |  |  |
|  | 19 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题（文字描述）： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

附件1 各专业核查表

轨道项目

# 盾构区间工程施工质量监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 设计交底和图纸会审记录各方签字是否完善 |  |  |  |  |
|  | 4 | 分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 5 | 施工组织设计和施工方案审查审批情况 |  |  |  |  |
|  | 6 | 勘察、设计、建设、施工、监理、第三方监测、第三方测量项目负责人到场情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 8 | 设计变更通知单、技术核定单、材料代用签证单的实施和在隐蔽记录中的记录情况 |  |  |  |  |
|  | 9 | 主要原材料、构配件、防水、焊接等材料的质量证明文件、进场验收、复检情况 |  |  |  |  |
|  | 10 | 同步注浆、二次注浆，管片生产、运输、储存及拼装、测量、质量缺陷修复等专项施工方案编审及记录情况 |  |  |  |  |
|  | 11 | 沿线地表隆沉、沿线建（构）筑物和管线变形测量及隧道变形测量和记录情况 |  |  |  |  |
|  | 12 | 成型隧道轴线平面位置、高程、椭圆度测量和记录情况 |  |  |  |  |
|  | 13 | 成型隧道管片盾破损、裂缝等质量缺陷情况以及修复记录 |  |  |  |  |
|  | 14 | 成型隧道管片环向、径向错台情况及错台记录 |  |  |  |  |
|  | 15 | 成型隧道管片浸渗水情况及渗水记录 |  |  |  |  |
|  | 16 | 检验批资料情况 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 17* | 成型隧道盾构管片环向、径向错台等情况 |  |  |  |  |
|  | 18* | 成型隧道盾构管片破损、裂缝等质量缺陷情况 |  |  |  |  |
|  | 19* | 成型隧道浸渗水情况 |  |  |  |  |
|  | 20* | 管片螺栓长度、螺母扭紧后的露丝的情况 |  |  |  |  |
|  | 21 | 其他： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 第三方测量单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 第三方监测单位：（签字） 年 月 日 |

# 矿山法隧道工程初期支护施工质量监督核查表

监督备案号：                        工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 相关责任主体责任人到场情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 6 | 施工组织设计和施工方案审查审批情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 7 | 主要原材料、构配件、焊接等材料进场验收、复检情况（检测子系统） |  |  |  |  |
|  | 8 | 地层超前支护及加固验收记录、超前导管或管棚的钻孔记录或顶入记录、注浆记录等情况 |  |  |  |  |
|  | 9 | 喷射混凝土施工质量验收记录 |  |  |  |  |
|  | 10 | 初期支护净空限界测量报告 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 11* | 超前小导管、管棚、锚杆等施工情况 |  |  |  |  |
|  | 12* | 台阶间距、左右线掌子面间距、核心土留置等情况 |  |  |  |  |
|  | 13* | 格栅、网片、连接筋的安装布设情况 |  |  |  |  |
|  | 14 | 其他： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 施工单位：（签字） 年 月 日 |
| 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 钢轨施工质量监督核查表

监督备案号：                   工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 相关责任主体责任人到场情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 4 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 主要原材料、构配件、焊接等材料质量证明文件及复检情况 |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢轨焊接型式检验报告 |  |  |  |  |
|  | 7 | 工程测量定位记录情况 |  |  |  |  |
|  | 8 | 轨道锁定记录情况 |  |  |  |  |
|  | 9 | 轨距、高程、位置检验记录情况 |  |  |  |  |
| 实体检查 | 10 | 轨排组装架设情况 |  |  |  |  |
|  | 11* | 钢轨外观质量情况 |  |  |  |  |
|  | 12 | 道岔施工情况 |  |  |  |  |
|  | 13* | 轨距、轨面高差控制情况 |  |  |  |  |
|  | 14 | 其他： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 站后工程机电安装专业施工质量监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 |  | 序号 | 检查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 |  | 1 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 |  | 4 | 主要材料进场验收、复验情况（检测子系统） |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况（全部表格统一） |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 隐蔽验收记录 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 检验批验收记录 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 测试记录 |  |  |  |  |
|  | 通风空调 | 9* | 管道保温措施情况 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时应单独设置支吊架；防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应大于200mm |  |  |  |  |
|  |  | 11* | 气体保护房间泄压口设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 空调冷凝水应有组织排水，应设置存水弯 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 空调主机、管线、送风口布置不应在设备、机柜正上方 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 密闭卫生间应有通风换气措施 |  |  |  |  |
|  | 给排水 | 15* | 消火栓及其配套设施配置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 蹲便器冲洗阀应设置空气隔断器 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 地漏与排水管应可靠连接，各排水点位水封深度不应小于5cm |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 残疾人坐便器应设置安全抓杆、报警按钮 |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 车站、区间金属管道应设置防迷流措施 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 变电所、通信信号机房、控制室、配电室等电气房间内无给水管穿越 |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 跨变形缝管道应设置补偿措施 |  |  |  |  |
|  |  | 22* | 喷淋设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 湿式报警阀水力警铃应设置于公共区域内 |  |  |  |  |
|  |  | 24* | 水泵进出水管道、压力表、流量计、过滤器等设置情况 |  |  |  |  |
|  | 动力照明 | 25* | 柜内配线及设备、线缆标签设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 线槽截面利用率 |  |  |  |  |
|  |  | 27* | 箱柜、设备检修空间及防火封堵情况 |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 电缆弯曲半径 |  |  |  |  |
|  |  | 29* | 机柜、线槽、线管接地情况 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 灯具布置不应在变压器、母线、机柜正上方 |  |  |  |  |
|  |  | 31 | 跨变形缝线槽应设置补偿措施 |  |  |  |  |
|  | 二次结构 | 32 | 灰缝宽度、饱满度 |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 构造柱、边框设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 填充墙顶部施工质量情况 |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 拉结筋设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 腰带、过梁设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 其他： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 站后工程系统专业施工质量监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 |  | 序号 | 检查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 |  | 1 | 现场所用施工图纸审查情况 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 |  | 4 | 主要材料进场验收、复验情况（检测子系统） |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况（全部表格统一） |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 隐蔽验收记录 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 检验批验收记录 |  |  |  |  |
| 、 |  | 8 | 测试记录 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 调试记录 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 弱电 | 10 | 柜内配线及设备、线缆标签设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 电源线与通信线应分槽敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 线槽截面利用率 |  |  |  |  |
|  |  | 13* | 箱柜、设备检修空间及防火封堵情况 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 跨变形缝线槽应设置补偿措施 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 光电缆弯曲半径 |  |  |  |  |
|  |  | 16* | 烟温感、手报、IBP盘设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 17* | 电气设备、管线接地情况 |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 区间线缆排布及固定情况 |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 设备安装侵限情况 |  |  |  |  |
|  |  | 20* | 信号机、转辙机设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 21* | 自动售票机、闸机设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 22* | 摄像机、传感器、PIS屏等末端设备设置情况 |  |  |  |  |
|  | 站台门 | 23 | 站台门门体观感质量情况 |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 站台门门体立柱、门槛施工质量情况 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 站台门门体及设备接地情况 |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 站台门门体绝缘情况 |  |  |  |  |
|  | 气体灭火 | 27 | 气体灭火气瓶间布置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 28* | 气体灭火喷头及管道布置情况 |  |  |  |  |
|  | 强电 | 29 | 环形接地扁钢设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 配电柜柜内元件及配线情况 |  |  |  |  |
|  |  | 31* | 箱柜、设备检修空间及防火封堵情况 |  |  |  |  |
|  |  | 32* | 箱柜、设备、电缆支架等接地情况 |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 光缆、电缆弯曲半径 |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 环网电缆中间接头设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 区间线缆排布及固定情况 |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 设备及支架等侵限情况 |  |  |  |  |
|  |  | 37 | 带电设备绝缘保护距离 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 38 | 其他： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 盾构区间单位工程施工质量监督核查表

监督备案号：                   工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 |  | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 |  | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人，地勘、设计单位项目（专业）负责人到场参加验收情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |  |
| 资 料 | 3 |  | 设计变更通知单、技术核定单、材料代用签证单的实施情况和隐蔽记录情况 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 主要原材料、构配件等材料的质量证明文件、进场验收、复检情况 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 区间净空限界测量数据审核确认意见 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 成型隧道结构位置与尺寸偏差各方确认情况 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 成型隧道管片盾破损、裂缝、浸渗水等质量缺陷及修复记录 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 勘察、设计单位质量检查报告，监理单位质量评估报告，施工单位自评报告签署情况 |  |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 9* |  | 成型隧道盾构管片环向、径向错台情况 |  |  |  |  |  |
|  | 10* |  | 成型隧道盾构管片破损情况 |  |  |  |  |  |
|  | 11* |  | 成型隧道浸渗水情况 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |

# 矿山法隧道工程施工质量监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  |  | 核查发现问题 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 为 | 1 | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人，地勘、设计单位、第三方测量、第三方监测等项目（专业）负责人到场参加验收情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 资 料 | 4 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋、混凝土、焊接材料等主要原材料、构配件进场验收、复检情况（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 商品混凝土出厂资料（从全生命周期系统建材一网通子系统关联） |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 焊接工艺试验（评定）、机械连接型式检验报告及接头复试报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 混凝土抗渗性能检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 混凝土标养试件检测报告及强度评定情况（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 混凝土实体结构检验报告（包含混凝土、钢筋）（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 混凝土同条件养护试件检测报告及强度评定情况（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 区间净空限界测量数据审核确认意见 |  |  |  |  |  |  |
| 实 体 质量 | 13* | 衬砌混凝土外观质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14* | 衬砌混凝土表面浸渗水情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15* | 施工缝、变形缝施工质量情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |
| 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 第三方测量单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 第三方监测单位：（签字） 年 月 日 |  |

# 轨道工程施工质量监督核查表

监督备案号：                   工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 |  | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 |  | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人，设计单位项目（专业）负责人到场参加验收情况 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资 料 | 4 |  | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 钢筋、混凝土、钢轨、道岔及配件、道砟等主要原材料、构配件进场验收、复检情况 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 钢轨焊接型式检验报告及焊缝探伤检测报告情况 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 混凝土标养试件检测报告及强度评定情况（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 混凝土实体结构检验报告（包含混凝土、钢筋）（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 混凝土同条件养护试件检测报告及强度评定情况（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 建筑和设备限界、轨距、高程、位置检验记录情况 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 11* |  | 道床混凝土外观质量情况 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 道床面与轨枕承轨面高差控制情况 |  |  |  |  |
|  | 13* |  | 轨距、轨面高差、轨缝质量控制情况 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 线路附属工程安装质量情况 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 其他： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 土建工程竣工验收监督核查表（轨道交通）

监督备案号：                 工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 竣工验收组织程序合法性（建设单位组织五方责任主体验收） |  |  |  |  |
|  | 2 | 建设、施工、监理、勘察、设计单位项目负责人到场情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 成都市住建局“一张图”管理落实情况（数字化竣工图上传情况） |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工完成设计文件内容情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 5 | 勘察文件、设计文件质量检查报告，施工单位质量自评报告，单位工程质量评估报告 |  |  |  |  |
|  | 6 | 特殊设备功能性试验报告 |  |  |  |  |
|  | 7 | 室内环境质量检测报告 |  |  |  |  |
|  | 8 | 空载试运行总结报告 |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 9 | 工程质量验收中提出的问题处理整改情况 |  |  |  |  |
|  | 10 | 空载试运行过程中发现的问题处理整改情况 |  |  |  |  |
|  | 11 | 开裂、渗漏问题处理情况 |  |  |  |  |
|  | 12 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题（文字描述）： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 站后工程机电安装专业竣工验收监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 |  | 序号 | 检查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 |  | 1 | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人，设计单位等项目（专业）负责人到场参加验收情况 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 |  | 4 | 系统工程单机单系统、全功能测试记录（报告） |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 通风空调 | 5* | 管道保温措施情况 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时应单独设置支吊架；防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应大于200mm |  |  |  |  |
|  |  | 7* | 气体保护房间泄压口设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 空调冷凝水应有组织排水，应设置存水弯 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 空调主机、管线、送风口布置不应在设备、机柜正上方 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 密闭卫生间应有通风换气措施 |  |  |  |  |
|  | 给排水 | 11* | 消火栓及其配套设施配置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 蹲便器冲洗阀应设置空气隔断器 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 地漏与排水管应可靠连接，各排水点位水封深度不应小于5cm |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 残疾人坐便器应设置安全抓杆、报警按钮 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 车站、区间金属管道应设置防迷流措施 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 变电所、通信信号机房、控制室、配电室等电气房间内无给水管穿越 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 跨变形缝管道应设置补偿措施 |  |  |  |  |
|  |  | 18* | 喷淋设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 湿式报警阀水力警铃应设置于公共区域内 |  |  |  |  |
|  |  | 20* | 水泵进出水管道、压力表、流量计、过滤器等设置情况 |  |  |  |  |
|  | 动力照明 | 21* | 柜内配线及设备、线缆标签设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 线槽截面利用率 |  |  |  |  |
|  |  | 23* | 箱柜、设备检修空间及防火封堵情况 |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 电缆弯曲半径 |  |  |  |  |
|  |  | 25* | 机柜、线槽、线管接地情况 |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 灯具布置不应在变压器、母线、机柜正上方 |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 跨变形缝线槽应设置补偿措施 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 28 | 其他： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 站后工程系统专业竣工验收监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 |  | 序号 | 检查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 |  | 1 | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人，设计单位等项目（专业）负责人到场参加验收情况 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 |  | 4 | 系统工程单机单系统、接口调试、144小时不间断运行测试、全功能测试记录（报告） |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 接触网工程冷热滑（报告） |  |  |  |  |
| 实 体 质 量 | 弱电 | 6 | 柜内配线及设备、线缆标签设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 电源线与通信线应分槽敷设 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 线槽截面利用率 |  |  |  |  |
|  |  | 9* | 箱柜、设备检修空间及防火封堵情况 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 跨变形缝线槽应设置补偿措施 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 光电缆弯曲半径 |  |  |  |  |
|  |  | 12* | 烟温感、手报、IBP盘设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 13* | 电气设备、管线接地情况 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 区间线缆排布及固定情况 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 设备安装侵限情况 |  |  |  |  |
|  |  | 16* | 信号机、转辙机设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 17* | 自动售票机、闸机设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 18* | 摄像机、传感器、PIS屏等末端设备设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 19* | 系统基本功能实现情况 |  |  |  |  |
|  | 站台门 | 20 | 站台门门体观感质量情况 |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 站台门门体立柱、门槛施工质量情况 |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 站台门门体及设备接地情况 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 站台门门体绝缘情况 |  |  |  |  |
|  | 气体灭火 | 24 | 气体灭火气瓶间布置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 25* | 气体灭火喷头及管道布置情况 |  |  |  |  |
|  | 强电 | 26 | 环形接地扁钢设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 27* | 配电柜柜内元件及配线情况 |  |  |  |  |
|  |  | 28* | 箱柜、设备检修空间及防火封堵情况 |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 箱柜、设备、电缆支架等接地情况 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 光缆、电缆弯曲半径 |  |  |  |  |
|  |  | 31 | 环网电缆中间接头设置情况 |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 区间线缆排布及固定情况 |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 接触网环网设备及支架侵限情况 |  |  |  |  |
|  |  | 34 | 带电设备绝缘保护距离 |  |  |  |  |
|  | 其他 | 35 | 其他： |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

附件1 各专业核查表

市政项目

市政基槽（桩孔）工程监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 勘察、设计（专项设计）文件审查合格书、备案文件及审查意见的回复文件 |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工许可手续办理情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人是否到岗（场）参加验收 |  |  |  |  |
|  | 4 | 勘察、设计单位项目（专业）负责人是否到岗（场） |  |  |  |  |
|  | 5 | 施工组织设计、施工方案或专项施工方案、开工报告审批情况 |  |  |  |  |
|  | 6 | 总分包合同、专业分包资质及报审情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 设计交底及图纸会审情况 |  |  |  |  |
|  | 8 | 相关责任主体验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 1 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 主要原材料、构配件、焊接、机械连接套筒等材料的进场验收、复验情况（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 3 | 监理旁站计划、见证取样送检计划、见证取样送检台帐 |  |  |  |  |
|  | 4 | 勘察报告中钻孔深度情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 勘察报告提供的持力层承载力与设计要求的符合情况 |  |  |  |  |
|  | 6 | 槽底土质及持力层厚度与设计要求的符合情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 地基触（钎）探记录 |  |  |  |  |
|  | 8 | 施工测量记录 |  |  |  |  |
|  | 9 | 钻孔桩钻进记录，成孔质量检查记录 |  |  |  |  |
|  | 10 | 焊接检验报告、机械连接型式检验报告、钢筋连接现场抽样检验报告（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 11 | 焊接操作人员是否具有焊工操作证 |  |  |  |  |
|  | 12 | 勘察单位判定槽底（桩孔）土质与勘察报告相符的资料 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 1 | 抽查软弱层或软弱下卧层按设计要求处理情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抽查孔深、孔径 |  |  |  |  |
|  | 3 | 抽查桩钢筋规格、型号、数量、位置及连接质量情况 |  |  |  |  |
| 其它严重问题 | 1 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 市政分部工程验收监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 建设单位项目负责人，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理及项目技术负责人，地勘、设计单位项目（专业）负责人到场参加验收情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工单位技术、质量部门负责人参加验收情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 施工图审查情况及设计回复资料 |  |  |  |  |
|  | 4 | 相关责任主体验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 1 | 支座、井盖、防水材料合格证、复验报告（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢材、钢筋出厂合格证明文件、进场验收及复验情况（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊接工艺评定、机械连接型式检验报告及接头复验报告（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 4 | 预拌混凝土、沥青混凝土、预制构件出厂合格证明文件（从全生命周期系统资料子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土抗渗性能检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 6 | 混凝土标养、同养试件检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 7 | 混凝土标养、同条件养护试件取样数量及强度评定资料 |  |  |  |  |
|  | 8 | 混凝土结构工程结构实体检验记录（从全生命周期系统资料子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 9 | 检测机构出具的结构实体检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 10 | 桩身完整性检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 11 | 地基处理记录及基桩承载力（静载、高应变）检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 12 | 路基、基层、路面的弯沉、压实度、强度和路面厚度等检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 13 | 管道严密性试验验收记录 |  |  |  |  |
|  | 14 | 电力通道工程接地电阻测试记录 |  |  |  |  |
|  | 15 | 土方回填压实度检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 16 | 施工检验批、分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |
|  | 17 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
|  | 18 | 施工日志、监理旁站记录、监理平行检验记录、监理通知单 |  |  |  |  |
|  | 19 | 质量问题整改通知书整改回复情况 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 1 | 抽查混凝土结构开裂、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、漏水等情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抽查钢结构构件几何尺寸偏差、漆膜剥落情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 抽查钢结构焊接质量情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 抽查桥梁支座安装情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 抽查检查井、雨水口内部构造施工质量情况 |  |  |  |  |
|  | 6 | 抽查管道、检查井内排水通畅情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 抽查路面裂缝、沉降、塌陷等质量缺陷情况 |  |  |  |  |
|  | 8 | 抽查铺砌路面施工情况（平整、稳固、无反坡、缝宽均匀、顺直） |  |  |  |  |
|  | 9 | 抽查检查井盖外观（含路面高差）质量情况 |  |  |  |  |
|  | 10 | 抽查伸缩缝、沉降缝、变形缝设置情况 |  |  |  |  |
|  | 11 | 抽查无障碍设施(无障碍通道宽度，盲道触感条、点凸出高度，缘石坡道坡度、宽度及交接口连接等)质量情况 |  |  |  |  |
|  | 12 | 抽查桥面排水设施设置情况 |  |  |  |  |
|  | 13 | 抽查防噪装置安装情况 |  |  |  |  |
|  | 14 | 安装部分内容 |  |  |  |  |
| 其它严重问题 | 1 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 市政排水管道工程监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  |  | 核查发现问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 监理单位、施工单位相关人员是否到场参与管道严密性试验 |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工图审查情况及设计回复资料 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 1 | 管材（包括接口材料）、预制检查井、爬梯、防坠网等的出厂合格证明文件及进场验收（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢材出厂材质证明文件及复验报告（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 3 | 回填材料压实度检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 4 | 排水管道安装检验记录 |  |  |  |  |
|  | 5 | 严密性试验验收记录 |  |  |  |  |
|  | 6 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 1 | 抽查管道接口质量情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抽查检查井井室高度、溜槽、爬梯设置 |  |  |  |  |
| 其它严重问题 | 1 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |  |

# 市政道路工程监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 监理单位、施工单位相关人员是否到场参与压实度、弯沉、厚度、软基处理承载力等现场检测验收 |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工图审查情况及设计回复资料 |  |  |  |  |
|  | 3 | 相关责任主体验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 1 | 主要材料报审表、见证取样单及出厂质量证明文件、复验资料（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 2 | 路基、基层、面层压实度、弯沉、厚度、无侧限抗压强度检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 3 | 路面中线高程、横坡、平整度、构造深度、摩擦系数等资料（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 4 | 井盖井篦、预制构件出厂合格证明文件及复验资料（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 5 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
|  | 6 | 路缘石材质、规格、强度等检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 7 | 透水混凝土透水系数、孔隙率、厚度、抗压、弯拉强度（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
| 实体质量 | 1 | 抽查路面厚度情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抽查路面及人行道沥青砼、透水砼裂缝、沉降、塌陷情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 抽查路面行车道检查井跳响情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 抽查铺砌路面铺装情况（平整、稳固、无反坡、缝宽均匀顺直、排水顺畅） |  |  |  |  |
|  | 5 | 抽查无障碍设施质量情况 |  |  |  |  |
| 其它严重问题 | 1 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 防水工程监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 施工图审查情况及设计回复资料 |  |  |  |  |
|  | 2 | 相关责任主体组织验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 1 | 主要材料进场验收、复验情况（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 1 | 抽查基层坚实、平整，光滑、干燥情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抽查防水卷材铺设方式搭接宽度和搭接质量情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 抽查防水层厚度 |  |  |  |  |
|  | 4 | 抽查防水混凝土结构的变形缝、后浇带、穿墙管等的设置和构造情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 抽查防水砂浆、涂料防水、卷材防水层表观质量（基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀、无渗漏积水） |  |  |  |  |
|  | 6 | 抽查变形缝用止水带、填缝材料和密封材料与设计要求的符合情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 抽查卷材防水层、涂料防水层在转角处、穿墙管、变形缝等细部防水措施设置情况 |  |  |  |  |
| 其它严重问题 | 1 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 市政钢筋工程监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 施工图审查情况及设计回复资料 |  |  |  |  |
|  | 2 | 相关责任主体验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 1 | 钢筋材料报审表、见证取样单及出厂质量证明文件（从全生命周期系统资料子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋进场验收和复验报告（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 3 | 试焊及焊接工艺评定报告（从全生命周期系统资料子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊接试验报告、焊工操作证（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 5 | 机械连接型式检验报告、钢筋连接现场抽样检测报告（从全生命周期资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 6 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 预应力筋、锚具、夹具、连接器、金属（塑料）波纹管道进场验收和复验情况（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 8 | 螺纹接头拧紧扭矩值、挤压接头压痕直径资料 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 1 | 抽查钢筋的规格、型号、数量及间距 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抽查钢筋锚固长度 |  |  |  |  |
|  | 3 | 抽查钢筋的接头位置、接头观感质量 |  |  |  |  |
|  | 4 | 抽查受力主筋起弯点位置 |  |  |  |  |
|  | 5 | 抽查箍筋弯钩角度及平直段长度 |  |  |  |  |
|  | 6 | 抽查保护层厚度 |  |  |  |  |
|  | 7 | 抽查预应力筋规格、型号、数量、位置 |  |  |  |  |
|  | 8 | 抽查预埋件设置位置 |  |  |  |  |
| 其它严重问题 | 1 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 市政预应力工程监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 签订总分包合同、专业分包资格审查情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 监理单位、施工单位相关人员是否到场参与张拉、压浆检查 |  |  |  |  |
|  | 3 | 施工图审查情况及设计回复资料 |  |  |  |  |
|  | 4 | 相关责任主体验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 1 | 预应力筋、锚具、夹片、连接器、金属（塑料）波纹管道出厂质量证明文件和进场检验复验报告是否符合要求（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土同条件试件强度检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 3 | 张拉机具设备（油压表）的标定及校验记录 |  |  |  |  |
|  | 4 | 灌浆料性能试验报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 5 | 无粘结预应力筋油脂用量和护套厚度的进场复验报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 6 | 有关单位技术人员对设计提供的理论伸长值复核 |  |  |  |  |
|  | 7 | 静载锚固性能试验报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 8 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 1 | 抽查预应力筋规格、型号、数量、位置 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抽查张拉及孔道灌浆操作流程 |  |  |  |  |
|  | 3 | 抽查排气孔、排水孔设置情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 抽查锚具封闭保护情况 |  |  |  |  |
| 其它严重问题 | 1 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 市政钢结构工程监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 钢结构工程分包资格审查情况（如有专业分包） |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工组织设计和施工方案审查审批情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 施工图审查情况及设计回复资料 |  |  |  |  |
|  | 4 | 深化施工图经设计单位确认情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 相关责任主体验收情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 1 | 主要原材料及构配件材料报审表、见证取样单及出厂质量证明文件及复验报告（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 2 | 高强螺栓连接面抗滑移系数、扭矩系数复验报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 3 | 高强螺栓的施拧记录 |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊接工艺评定报告及焊接作业指导书 |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢结构工程焊缝外观质量检查记录 |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊缝探伤检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 7 | 焊接材料烘焙记录 |  |  |  |  |
|  | 8 | 漆膜涂层厚度检测报告（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 9 | 焊接操作人员持有焊工操作证情况 |  |  |  |  |
|  | 10 | 钢结构出厂检查记录（从全生命周期系统资料子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 11 | 设计变更、技术核定单、材料代用签证单执行成都市住建局“一张图”政策的情况 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 1 | 抽查连接节点与设计文件符合情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抽查加劲肋板厚度、数量、位置情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 抽查构件几何尺寸偏差情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 抽查高强螺栓规格、型号及数量 |  |  |  |  |
|  | 5 | 抽查焊缝观感质量 |  |  |  |  |
|  | 6 | 抽查漆膜涂层观感质量 |  |  |  |  |
| 其它严重问题 | 1 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 装配式混凝土工程监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 设计单位对深化加工图纸确认情况（出具确认意见书） |  |  |  |  |
|  | 2 | 样板段施工及验收制度落实情况（首段或首个代表性施工段试安装验收） |  |  |  |  |
|  | 3 | 装配式混凝土施工组织设计及专项施工方案审查审批情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 装配式混凝土监理规划、监理实施细则编制情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 施工单位对灌浆施工操作人员职业技能培训情况、灌浆施工操作人员考核及合格证书取得情况 |  |  |  |  |
| 资料 | 1 | 预制构件进场验收记录、预制构件出厂合格证明文件及构件标识（质量证明文件包括产品合格证书、混凝土强度检验报告及其他重要检验报告等）（建材一网通） |  |  |  |  |
|  | 2 | 生产企业提供的灌浆套筒连接的型式检验报告及适配灌浆料的性能复检报告（从全生命周期系统资料子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 3 | 灌浆套筒、灌浆料等材料的进场验收及复验情况（从全生命周期系统检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 4 | 接头工艺检验和现场平行加工试件性能检验报告（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 5 | 灌浆料强度试验报告及评定（从全生命周期系统资料、检测子系统关联） |  |  |  |  |
|  | 6 | 连接节点及套筒灌浆施工过程举牌验收影像资料 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 1 | 抽查构件规格、型号及连接方式 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抽查预制构件与现浇混凝土连接情况 |  |  |  |  |
| 其它 | 1 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 市政工程竣工（预）验收监督核查表

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行为 | 1 | 竣工验收组织程序合法性（建设单位组织五方责任主体验收） |  |  |  |  |
|  | 2 | 建设、施工、监理、勘察、设计单位项目负责人到场情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 成都市住建局“一张图”管理落实情况（数字化竣工图上传情况） |  |  |  |  |
| 资料 | 1 | 质量监督机构要求整改回复的报告资料 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第三方相关检测报告 |  |  |  |  |
|  | 3 | 降噪措施环境检测报告 |  |  |  |  |
| 实体质量 | 1 | 抽查施工完成设计文件内容情况 |  |  |  |  |
|  | 2 | 竣工标牌设置情况 |  |  |  |  |
|  | 3 | 抽查无障碍设施设置情况 |  |  |  |  |
|  | 4 | 抽查路面平整度情况 |  |  |  |  |
|  | 5 | 抽查检查井盖外观质量、与路面高差、防坠网安装情况 |  |  |  |  |
|  | 6 | 抽查管道、检查井内排水通畅情况 |  |  |  |  |
|  | 7 | 抽查桥下、隧道、通道等部位净宽（高）尺寸 |  |  |  |  |
|  | 8 | 抽查变形缝、沉降缝、伸缩缝漏（渗）水情况 |  |  |  |  |
|  | 9 | 抽查钢制伸缩缝跳车、松动、响动、堵塞情况 |  |  |  |  |
|  | 10 | 抽查钢结构漆膜起泡、剥落、锈蚀情况 |  |  |  |  |
|  | 11 | 抽查栏杆、栏板设置情况 |  |  |  |  |
|  | 12 | 抽查配套建筑物外墙、墙面、天棚、地坪空鼓、开裂及渗漏情况 |  |  |  |  |
| 其它严重问题 | 1 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

# 建设工程技术资料监督核查表（市政）

监督备案号：                     工程名称：

核查部位：

| 项目 | 序号 | 核查内容 |  |  | 核查发现问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料审查 | 1 | 整改完成报告 |  |  |  |  |
|  | 2 | 重大设计变更施工图审查合格书及备案报告 |  |  |  |  |
|  | 3 | 工程质量保证体系审查表 |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工许可或准予开工手续 |  |  |  |  |
|  | 5 | 市政分部工程质量验收报告及质量文件汇总表 |  |  |  |  |
|  | 6 | 工程竣工验收通知书（含验收小组成员名单）及告知单 |  |  |  |  |
|  | 7 | 单位工程质量施工单位自评报告 |  |  |  |  |
|  | 8 | 单位工程质量监理评估报告 |  |  |  |  |
|  | 9 | 勘察文件质量检查报告 |  |  |  |  |
|  | 10 | 设计文件质量检查报告 |  |  |  |  |
|  | 11 | 混凝土结构工程结构实体检验资料 |  |  |  |  |
|  | 12 | 分阶段验收或甩项验收相关申请及审批文件 |  |  |  |  |
|  | 13 | 法定检测机构检测或鉴定报告、质量事故调查及处理报告 |  |  |  |  |
|  | 14 | 单位工程开工报告及报审表、停（复）工通知单 |  |  |  |  |
|  | 15 | 钢结构加工企业提供的质量保证资料 |  |  |  |  |
|  | 16 | 预拌混凝土企业提供的质量保证资料 |  |  |  |  |
|  | 17 | 监理通知单及整改回复 |  |  |  |  |
|  | 18 | 混凝土强度、弯沉、路面厚度检测报告及评定 |  |  |  |  |
|  | 19 | 功能性（管道严密性、水池满水、桥梁荷载等）试验记录 |  |  |  |  |
|  | 20 | 基槽（桩孔）验收记录、桩身完整性、地基承载力检测报告 |  |  |  |  |
|  | 21 | 工程隐蔽验收记录及检验批质量验收记录 |  |  |  |  |
|  | 22 | 设计变更汇总表、技术核定单、材料代用签证单 |  |  |  |  |
|  | 23 | 主要原材料、半成品、成品、构配件的出厂合格证明文件、复验报告及材料报审表、见证取样送检单汇总表 |  |  |  |  |
|  | 24 | 设备安装及调试验收记录 |  |  |  |  |
|  | 25 | 竣工测量及竣工图 |  |  |  |  |
| 其它严重问题 | 1 | 存在表格核查内容未包含但严重影响结构安全或使用功能的其他问题 |  |  |  |  |
| 监督 意见 |  | 监督人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位：（签字） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 设计单位：（签字） 年 月 日 |  |  | 勘察单位：（签字） 年 月 日 |

附件2：ZJ-01-01

成都市建设工程

质量监督备案表

（建  筑  工  程）

监督备案号

工 程 名 称

建 设 单 位

（盖  章）

备 案 日 期           年      月      日

成都市住房和城乡建设局制

填表须知

1.下列表格所填内容应与《成都市房屋建筑工程施工图设计文件审查合格书》及施工现场情况一致。

2.施工过程中，发生责任主体单位及人员变更的，建设单位应及时携带相关变更资料至备案窗口办理变更手续。

3.建设单位对所填报数据真实性负责。

工  程  概  况

| 工 程 地 址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘 察 单 位 |  |  | 资 质 等 级 |  |
| 设 计 单 位 |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |
| 监 理 单 位 |  |  |  |  |
| 建设代理单位 |  |  |  |  |
| 建 筑 面 积 | m2 | 结 构 类 型 |  |  |
| 建 筑 总 高 | m | 所含建筑 单体数量 |  | 个 |
| 地上层数 | 层 | 地下层数 |  | 层 |
| 建筑单体名称 | 地上层数 | 地下层数 |  | 建筑高度 |
| 1. | 层 | 层 |  | m |
| 2. | 层 | 层 |  | m |
| 3. | 层 | 层 |  | m |
| 4. | 层 | 层 |  | m |
| 5. | 层 | 层 |  | m |
| 电 梯 | 台 | 扶 梯 |  | 台 |
| 工 程 类 别 |  | 投 资 性 质 |  |  |
| 工 程 造 价 | 万元 |  |  |  |
| 施工图设计 文件审查机构 |  | 施工图设计文件审查合格书编号 |  |  |
| 建设单位 项目负责人 |  | 联 系 电 话 |  |  |
| 建设代理单位 项目负责人 |  |  |  |  |
| 施工项目经理 |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 设计单位 项目负责人 |  |  |  |  |
| 勘察单位 项目负责人 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

成都市建设工程

质量监督备案表

（市政基础设施工程）

监督备案号

工 程 名 称

建 设 单 位

（盖  章）

备 案 日 期          年      月      日

成都市住房和城乡建设局制

填表须知

1.下列表格所填内容应与《成都市市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》、《成都市市政基础设施工程施工图设计文件审查备案报告》、施工单位和监理单位的《中标（备案）资料收讫通知书》或《成都市建设工程施工合同备案表》及施工现场情况一致。

2.施工过程中，因故发生了单位及人员变更的，有关单位及人员应及时携带相关变更资料至备案窗口办理更换手续。

3.建设单位对所填报数据真实性负责。

工  程  概  况

| 工 程 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘 察 单 位 |  |  |  |  |  | 资 质 等 级 |  |  |
| 设 计 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设代理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路 | 全长 | m |  | 最大宽度 |  | m |  |  |
| 排水管（沟） | 全长 | m |  | 最大管径 |  | m |  |  |
| 桥梁 | 全长 | m |  | 最大跨径 |  | m |  |  |
| 隧道 | 全长 | m |  | 最大净空 |  | m |  |  |
| 综合管廊 | 全长 | m |  | 最大净空 |  | m |  |  |
| 电力隧道 | 全长 | m |  | 最大净空 |  | m |  |  |
| 给水管道 | 全长 | m |  | 最大管径 |  | m |  |  |
| 电力浅沟（排管） | 全长 | m |  |  |  |  |  |  |
| 河堤 | 全长 | m |  |  |  |  |  |  |
| 水处理构筑物 | 面积 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 类 别 |  |  | 投 资 性 质 |  |  |  |  |  |
| 工 程 造 价 | 万元 |  | 施工图设计文件审查合格书编号 |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 文件审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 项目负责人 |  |  | 联 系 电 话 |  |  |  |  |  |
| 建设代理单位 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

成都市建设工程

质量监督备案表

（轨道交通工程）

监督备案号

工 程 名 称

建 设 单 位

（盖  章）

备 案 日 期         年      月     日

成都市住房和城乡建设局制

填表须知

1.下列表格所填内容应与《成都市市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》、施工单位和监理单位的《中标（备案）资料收讫通知书》或《成都市建设工程施工合同备案表》及施工现场情况一致。

2.施工过程中，因故发生了单位及人员变更的，有关单位及人员应及时携带相关变更资料至备案窗口办理更换手续。

3.建设单位对所填报数据真实性负责。

工  程  概  况

| 工 程 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘 察 单 位 |  |  |  |  |  |  | 资 质 等 级 |  |  |  |
| 设 计 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 理 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设代理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投融资单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下车站名称 |  | 地基类型（天然/复合地基） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 层数 | 层 |  | 面积 |  |  | ㎡ |  |  |
| 高架车站名称 |  | 基础形式 |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 层数 | 层 |  | 面积 |  |  | ㎡ |  |  |
| 盾构区间名称 |  | 长度 | m |  | 洞径 |  |  | m |  |  |
|  |  | 联络通道 | 个 |  | 埋深 |  |  | m |  |  |
| 明挖区间名称 |  | 长度 | m |  | 洞径 |  |  | m |  |  |
|  |  | 结构形式 |  |  | 地基类型 |  |  |  |  |  |
| 暗挖区间名称 |  | 长度 | m |  | 断面面积 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 工法 |  |  | 支护形式 |  |  |  |  |  |
| 矿山法隧道名称 |  | 长度 | m |  | 断面面积 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 工法 |  |  | 支护形式 |  |  |  |  |  |
| 高架区间名称 |  | 长度 | m |  | 面积 |  |  | ㎡ |  |  |
|  |  | 基础形式 |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |  |
| 车站及区间轨道名称 |  | 总长度 | m |  | 整体道床 |  |  | m |  |  |
|  |  | 道岔 | 个 |  | 轨枕形式 |  |  |  |  |  |
| 车辆段及停车场名称 |  | 总长度 | m |  | 整体道床 |  |  | m |  |  |
|  |  | 道岔 | 个 |  | 碎石道床 |  |  | m |  |  |
| 停车场及出入段线名称 |  | 站场面积 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房屋数量 | 栋 |  | 房屋面积 |  |  | ㎡ |  |  |
| 工 程 类 别 |  |  |  | 投 资 性 质 |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 造 价 |  | 万元 |  | 施工图设计文件审查合格书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计文件审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |  |  |  |  |  |
| 建设代理单位项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：ZJ-01-02

法定代表人授权书(建设单位）

兹授权我单位          （姓名）担任

工程项目的建设项目负责人，对该工程项目的建设实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身份证号 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：          年      月      日

法定代表人授权书

兹授权我单位          （姓名）担任

工程项目的(勘察、设计、施工、监理)项目负责人，对该工程项目的(勘察、设计、施工、监理)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身份证号 |  |
| 注册执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：          年      月      日

附件2：ZJ-01-03

勘察项目负责人质量终身责任承诺书

勘察单位：

工程名称：

工程地址：

本人经法定代表人授权为该工程勘察项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺：

1、严格执行工程勘察标准；

2、在勘察过程中及时整理、核对工程勘察工作的原始记录，对勘察成果资料负责；

3、确保向业主提供的勘察文件真实、准确，符合国家规定的勘察文件编制深度要求；

4、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责

5、履行其他法律法规规定的职责。

勘察项目负责人（签字）：

年   月   日

设计项目负责人质量终身责任承诺书

设计单位：

工程名称：

工程地址：

本人经法定代表人授权为该工程设计项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺：

1、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计；

2、施工图设计严格执行工程建设规范、标准；

3、严格执行施工图设计文件审查制度；

4、按规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务；

5、严格按照相关规定进行设计变更；

6、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责；

7、履行其他法律法规规定的职责。

设计项目负责人（签字）：

年   月   日

施工项目经理质量终身责任承诺书

施工单位：

工程名称：

工程地址：

本人经法定代表人授权为该工程施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺：

1、在取得施工许可证后进行施工。

2、严格执行施工规范及标准。

3、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。

4、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。

5、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。

6、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。

7、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。

8、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责

9、履行其他法律法规规定的职责。

施工项目经理（签字）：

年   月   日

总监理工程师质量终身责任承诺书

监理单位：

工程名称：

工程地址：

本人经法定代表人授权为该工程总监理工程师，承担相关质量终身责任，现郑重承诺：

1、严格执行工程监理规范；

2、严格按工程进度及监理工作情况配备人员，并确保所有人员到岗履职；

3、严格依照法律、法规以及有关技术标准、经施工图审查机构审查合格的设计文件和监理合同对工程实施监理；

4、发现施工过程有违法违规和违反工程建设强制性标准的行为，应签发监理通知书，要求施工单位整改，并认真对整改的结果进行复查，情况严重时，应签发工程停工令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停工的，应及时向有关主管部门报送监理报告；

5、严格依法依规履行相关工程质量检查、验收及调查、处理事故等监理责任；

6、履行其他法律法规规定的职责。

总监理工程师（签字）：

年   月   日

建设项目负责人质量终身责任承诺书

建设单位：

工程名称：

工程地址：

本人经法人授权为该工程建设项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺：

1、工程建设坚持先勘察、后设计、再施工的原则。向勘察、 设计、施工、监理、检测和施工图审查等单位提供真实、准确、齐全的建设项目相关原始材料；

2、依法对工程质量负总责，不任意压缩合理设计周期和施工工期；

3、及时办理项目施工图审查和备案、质量安全监督等手续，取得施工许可证后方开工建设；

4、不明示或暗示勘察、设计、施工、检测等单位违反工程建设强制性标准或使用不合格的建筑材料、建筑配件和设备，随意降低工程质量；

5、按规定组织竣工验收，并办理竣工备案手续；

6、对施工中出现的质量问题，及时组织整改。严格依法依规履行义务；

7、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责；

8、履行其他法律法规规定的职责。

建设项目负责人（签字）：

年   月   日

附件2：ZJ-01-04

五方主体项目负责人基本信息表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 身份证号 |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 执业资格证书号 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 执业资格证书号 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 执业资格证书号 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 总监理工程师 |  | 注册证书号 |  |  |

附件2：ZJ-01-05

工程质量竣工验收告知单

| 工程名称 |  | 结构类型/层数/地下层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 验收部位 |  |  |
| 监理单位 |  | 设计单位 |  |  |
| 勘察单位 |  | 施工单位 |  |  |
| 工程总分包 情况 | 分包单位名称 | 分包项目 |  | 是否备案 |
|  |  |  |  | 已备案□ 未备案□ |
|  |  |  |  | 已备案□ 未备案□ |
|  |  |  |  | 已备案□ 未备案□ |
|  |  |  |  | 已备案□ 未备案□ |
| 工程分段发包情况 | 工程是否有分段发包 | 有□ 没有□ |  | 已办理施工许可□ 未办理施工许可□ |
| 项 目 内 容 |  |  | 工程验收条件 |  |
| 完成工程设计和合同约定并符合当地规定的情况 |  |  |  |  |
| 质量控制资料和施工技术管理资料的审查情况 |  |  |  |  |
| 重大设计变更、幕墙、网架、保温等工程的审查备案及执行情况 |  |  |  |  |
| 建设行政主管部门、质量监督机构或其他有关部门责令整改问题的执行情况 |  |  |  |  |
| 勘察、设计单位自查报告及监理单位质量评估报告、施工单位质量自评报告完成情况 |  |  |  |  |
| 已完成分户验收和铭牌安装的情况 |  |  |  |  |
| 验收组对单位工程质量的预评情况 |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 注册建造师（项目经理）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总监理工程师（注册方章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2：ZJ-01-06

工程质量竣工验收通知书

成都市建设工程质量监督站：

我单位新建的工程　　　　　　　　　　　　（质量监督号：　　　　　　），已具备竣工验收条件，定于　　　年　　　月　　日对工程进行竣工验收，验收组成员名单如下：

| 姓名 | 专业 | 单位 |
| --- | --- | --- |

请贵站安排对工程竣工验收工作的监督检查。

特此通知

监督组签字：

建设单位：（公章）

年　　　月　　　日